1、一种时延内生闭环的信息物理电力系统级联失效评估方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、构建信息物理电力系统的双层耦合模型：以电力网络作为物理层、以通信网络作为信息层，确定通信网络中的控制中心节点，并以介数正相关的方式将物理层节点与信息层节点一一耦合；对物理层支路及信息层节点和信息层链路均按同一容忍裕度设定容量；

步骤2、以时延内生闭环级联失效模型对系统进行逐轮迭代仿真：在每一轮级联中，先进行结构性故障的跨层传播，再在当前受损拓扑上为每台存活发电机计算通信时延，并根据时延通过控制效能因子对该发电机出力进行缩放，得到时延退化后的实际出力，然后以时延退化后的实际出力求解直流潮流以确定支路过载，最后执行随时延加深的时延耦合低频减载；上述时延在每一轮均在当前拓扑上重新计算并反馈到下一轮，形成闭环；

步骤3、根据供给守恒比LSR和调度保真误差DTE对鲁棒性进行评估，并对所述容忍裕度、时延严重程度以及上行测量通道时延和下行执行通道时延各自的分量进行敏感性分析。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤1中，所述通信网络采用无标度网络；所述控制中心节点按以下方式选取：计算每个节点的结构重要度评分，该评分等于该节点的归一化介数与该节点的核数之和除以该节点的聚类系数的商，加上该节点的度与该节点的接近中心性的乘积。

3、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤1中，选取结构重要度评分最高的节点作为控制中心节点。

4、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤1中，所述物理层支路的容量为：1加上容忍裕度后乘以该支路初始潮流的绝对值；所述信息层节点和信息层链路的容量均为：1加上容忍裕度后乘以初始带宽。

5、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中，所述通信时延沿路径计算：单条链路时延等于报文大小除以链路带宽的商加上链路长度除以信号传播速度的商；一条路径的总时延在所述单条链路时延之外还包括端点收发处理时间以及每个中间节点的转发时间，且所述控制中心节点的转发时间小于普通中继节点的转发时间。

6、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中，所述上行测量通道时延为：发电厂母线至非控制中心节点的发送处理时延，加上上行路径上的传输总时延，再加上排队时延；所述下行执行通道时延为：非控制中心节点至发电厂母线的接收处理时延，加上下行路径上的传输总时延，再加上排队时延；上行通道承载量测报文，下行通道承载命令报文，两通道对同一拓扑变化的响应不同。

7、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中，所述三因子控制效能因子采用的是三因子连乘形式，所述三因子分别为报文丢失因子、控制饱和因子、稳定性崩溃因子。

8、根据权利要求7所述的方法，其特征在于，所述报文丢失因子等于一减去单跳丢包率的差的路径跳数次幂，其中路径跳数为上行路径跳数与下行路径跳数之和；

所述控制饱和因子等于自然常数e的负指数幂，所述指数为上行通道衰减系数乘以上行测量通道时延与上行通道死区阈值之差的正部，加上下行通道衰减系数乘以下行执行通道时延与下行通道死区阈值之差的正部，所述正部表示取括号内数值与零中的较大值；

所述稳定性崩溃因子等于一加上自然常数e的负陡度系数的和，除以一加上自然常数e的以下幂：陡度系数乘以上行测量通道时延与下行执行通道时延之和减去第i台发电机的临界时延阈值的差再除以该临界时延阈值；所述第i台发电机的临界时延阈值等于预设的最大临界时延阈值乘以第i台发电机的额定容量除以所有存活发电机额定容量的最大值；

所述三因子经归一化使所有时延为零时控制效能因子等于1。

9、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤2中，每一轮迭代按以下顺序执行：

步骤2-1、进行信息层过载检查：检查信息层节点和信息层链路的当前负载是否超过其容量，超过则使相应节点或链路失效并使信息层拓扑碎片化；

步骤2-2、进行逐机组时延评估：在当前受损拓扑上为每台存活发电机寻找到最近存活控制中心的上行路径和下行路径，并计算上行测量通道时延和下行执行通道时延；

步骤2-3、进行潮流前出力缩放：第i台发电机的实际出力等于第i台发电机的控制效能因子乘以第i台发电机的计划出力；

步骤2-4、进行直流潮流重分配：节点注入功率向量等于电纳矩阵乘以节点电压相角向量，求解后得到本轮支路潮流，由平衡机吸收不平衡功率；

步骤2-5、进行时延耦合低频减载：减载深度等于最大减载深度乘以一与低频减载参考时延阈值的比值中较小者的函数，该比值为当前平均时延除以低频减载参考时延阈值，且当当前平均时延为零时退化为常规单级减载。

10、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤3中，所述供给守恒比等于功率折减系数乘以存活负荷的初始功率之和除以全部负荷的初始功率之和，所述功率折减系数取一与所有发电机实际出力之和除以所有发电机计划出力之和的商中的较小值；所述调度保真误差等于以下量的平方根：对每台存活发电机，以其额定容量乘以该发电机的实际出力与其计划出力的差的平方再除以其计划出力的平方，将所有存活发电机的上述值求和后除以全部发电机额定容量之和。

11、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤3中，所述敏感性分析以最严重时延场景为基线，对链路带宽、端点处理时延、中继转发时延、现场测量接口时延、现场执行接口时延分别施加单参数缓解动作，以恢复度度量各时延分量的恢复贡献，所述恢复度等于施加单参数缓解动作后的供给守恒比减去最严重时延场景下的供给守恒比的差，除以无时延场景下的供给守恒比减去最严重时延场景下的供给守恒比的差；并在由迭代轮次和容忍裕度构成的平面上计算逐轮时延惩罚以确定早期干预窗口。

12、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述级联失效由移除信息层中结构重要度最高的非控制中心节点触发。